ANTECEDENTES DE OBRAS VARIAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN, MONTAJE E INTERCONEXIÓN DE CAÑERÍAS

LUGAR: YPF SA CILP ( Complejo Industrial La Plata )
PLANTA: Topping D
EMPRESA: Solkim SA
Se realizó el replanteo correspondiente, construcción de prefabricados y cañerías en acero al carbono y aleado, siendo los diámetros entre 3” y 18”. Tarea llevada a cabo para las interconexiones del proyecto de la torre flash.

OBRA: REVAMPING DE REACTORES Y HORNOS

LUGAR: YPF SA CIE (Complejo Industrial Ensenada)
PLANTA: Aromáticos, Área 100.
EMPRESA: Promic SA
Replanteo la fabricación de cañerías en acero aleado , diámetro de 12” a 20”. Desmontaje de líneas existentes y montaje de los prefabricados mencionados, correspondiendo para este caso; soportes elásticos.
Prueba neumática a 157 Kg/cm2 con nitrógeno. Aislaciones realizadas mediante los procedimientos indicados. Interconexiones entre reactores y hornos.

OBRA: PARADA DE PLANTA

LUGAR: YPF SA CILP
PLANTA: PDA / Furfural
EMPRESA: Masa Argentina SA
Horno: Cambio de bastones, codos 180º. Prefabricado y montaje de cañerías en acero al carbono y acero aleado. Se realizo prueba hidráulica.
Acumuladores: Chapeado de líneas. Prueba hidráulica, lavado y reparación, cambio demister. Retiro de chapa ciega. Entrega de equipos.
Torres: Desmontaje, reparación y montaje de internos, prueba hidráulica.

OBRA: REVAMPING

LUGAR: ANCAP, Refinería LA TEJA Montevideo (Uruguay)
PLANTA: área 200
EMPRESA: Sicem SA
Desvinculación por medio de corte con cierra, para posterior desmontaje de 90 toneladas de cañerías en acero al carbono y acero aleado de líneas de proceso y auxiliares.
Montaje de nuevo sistema de refino, cañerías en acero al carbono y acero aleado y soportería.
Cañería de agua con pintura interior epoxi en uniones soldadas.

OBRA: CAMBIO DE CAÑERÍAS SOTERRADAS POR AÉREAS

LUGAR YPF SA DOCK SUD
PLANTA: Estación de bombeo
EMPRESA: Sicem SA
Se realizó replanteo para confección de ingeniería de detalle para cañerías y soportes.
Prefabricado, Arenado, pintado y montaje de cañerías y soportes. La realización de la tarea se llevo a cabo con la unidad en servicio.

OBRA: INYECCIÓN DE OXIGENO A LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO

LUGAR: YPF SA CILP
PLANTA: Catalitico “B”
EMPRESA: TÍSICO SA
Se realizó prefabricado y montaje de cañerías de Ø 3” en acero inoxidable. Control del sistema, caño Ø ½” acero inoxidable.

OBRA: PARADA DE PLANTA

PLANTA: Coke “B” Mayor conversión
Adecuación a nuevas normas para acumuladores y torres, montaje de válvula mov.

OBRA: MEJORAS EN PLATA Y REPARACIÓN DE LÍNEAS

LUGAR: YPF SA CILP
PLANTA: Furfural / Mec                                                                                                                                                                                                                                                              EMPRESA: Tomio Ingeniería SA
Se realizo replanteo para la fabricación de cañerías y soportes.
Durante el paro de la unidad, se desmontó parte de cañería ya existente y se montó cañería nueva.

OBRA: ADECUACIÓN DE RECIPIENTES A NORMAS NFPA

LUGAR: YPF SA CIE
PLANTA: AROMATICOS 1100
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2010.
DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de recipientes, para ubicación de anillos de refrigeración.
Replanteo de interconexión de líneas de incendios existentes, hasta puesto de diluvio y de éste, hasta los equipos.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Prefabricado de cañerías.                                                                                                                                                                                                                                      Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Montaje de cañerías troncales de alimentación, desde la red existente, hasta los distintos equipos a proteger.
Construcción y montaje de plateas y pantallas de H°A° para puestos diluvio.
Montaje de instalaciones para refrigeración de recipientes (recipientes horizontales y recipientes verticales). instalaciones eléctricas APE, para señales de alarma a los sistemas de detección y alarmas de incendio.
Ampliación del sistema de detección y alarmas existente, con reemplazo de central de alarmas inteligentes (montaje, programación y puesta en marcha).
Ingeniería conforme a obra, pruebas de funcionamiento y capacitación del personal de planta.

OBRA: REEMPLAZO DE SOPORTES RED DE INCENDIO EN PARRILLA DE VÁLVULAS

LUGAR: Ciudad Evita
PLANTA: General Belgrano
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2010.
DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Replanteo de estructuras metálicas a desmontar.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Montaje de soportes nuevos.
Construcción de base de H°A° para anclaje de soportes.
Ignifugado de estructuras nuevas.
Limpieza de rociadores existentes.
Limpieza y pintura de cañería de red de incendio existente.

OBRA: MP 051/10 LÍNEA DE DRENAJE DE BALSA DE AGUA DE LLUVIA

LUGAR: Ensenada
PLANTA: CILP
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2010.
DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Construcción de Cámara de H° A°.
Modificación de Cámara existente.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Montaje de soportes nuevos.
Construcción de base de H°A°, para anclaje de soportes.
Construcción y montaje de nueva línea de drenaje de 10”.
Zanjeo y tapada de línea soterrada.
Construcción y montaje de tapas para cámaras.

OBRA: REDUCCIÓN DE AZUFRE 50 PPM – OBRAS PRELIMINARES

LUGAR: YPF S.A. – CILP
PLANTA: TK-1301
CLIENTE: Petersen Thiele y Cruz
AÑO: 2011
DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Replanteo de estructuras metálicas a desmontar y corregir.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Montaje de cañerías, hasta los puntos de interconexión con instalaciones existentes.
Pruebas hidráulicas y ensayos no destructivos.

OBRA: REVAMP DEL ÁREA S-700 FRACCIONAMIENTO DE AUTOMATICOS

LUGAR: YPF S.A. – CIE
PLANTA: CIE – Aromáticos S-700
CLIENTE: Constructora Norberto Odebrecht
AÑO: 2011
DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Replanteo de estructuras metálicas a desmontar y corregir.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de cañerías, válvulas y equipos a intervenir.
Montaje de cañerías nuevas (diámetros de ½” a 28”), hasta los puntos de interconexión con instalaciones existentes.
Intervención en equipos acumuladores para realizar nuevas conexiones.
Intervención en equipos Intercambiadores para realizar nuevas conexiones.
Montaje de válvulas de distintos tipos (esclusas, retención, globo, control, etc.).
Montaje de estructuras metálicas medianas y pesadas.
Montaje de equipos acumuladores e intercambiadores.
Pruebas hidráulicas.
Asistencia técnica para puesta en marcha.
Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

OBRA: MEJORAS EN PLANTA POOL 5

LUGAR: YPF S.A. – REFINERIA LA PLATA
PLANTA: VARIAS
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2011/2012                                                                                                                                                                              DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Replanteo de estructuras metálicas a desmontar y corregir.
Ingeniería de Detalle Constructiva.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de cañerías, válvulas y equipos a intervenir.
Montaje de cañerías nuevas, hasta los puntos de interconexión con instalaciones existentes.
Montaje de válvulas de distintos tipos (esclusas, retención, globo, control, etc.)
Montaje de estructuras metálicas medianas y pesadas.
Obras civiles (Construcción de bases de H°A°, mamposterías, cambio de aberturas, montaje de
puertas de escape de emergencia).
Instalaciones eléctricas y de Instrumentación.
Pruebas hidráulicas y de funcionamiento.
Asistencia técnica para puesta en marcha.

Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

OBRA: MEJORAS EN PLANTA EN PARO  PAO – ARO – MALEIC

LUGAR: YPF S.A. – PETROQUIMICA LA PLATA
PLANTA: VARIAS
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2012                                                                                                                                                                                                                                           DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ingeniería de Detalle Constructiva.
Prefabricado de cañerías y soportes.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de cañerías, válvulas y equipos a intervenir.
Montaje de cañerías nuevas, hasta los puntos de interconexión con instalaciones existentes.
Montaje de válvulas de distintos tipos (esclusas, retención, globo, control, etc.)
Montaje de estructuras metálicas medianas y pesadas.
Obras civiles (Construcción de bases de H°A°).
Instalaciones eléctricas y de Instrumentación.
Pruebas hidráulicas y de funcionamiento.
Asistencia técnica para puesta en marcha.
Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

MUELLE FLOTANTE PARA EL BARCO CATAMARÁN GALILEO

Lugar: Dique 3 Puerto Madero, C.A.B.A.
Cliente: Bachega Raul.
Obra: Construcción de Plataforma de Embarque.
Año: 2005

Descripción breve de las tareas realizadas:

Armado de 22 cuerpos de 3 x 15 mts en taller.                                                                               
Construcción de cajones tipo puente grúa, para formar una estructura rígida de Planchada de 16 x 4 mts.                     
Armado de estructura de 6 x 24 mts, sobre tanques de flotación.                                                             
Montaje y soldadura entre cuerpos y tanque de flotación.                                                                     
Traslado de los cuerpos desde el lugar de armado hacia el muelle, distancia 150mts.                                         
Arrojando los cuerpos al agua para su posterior traslado a dique 3.                                                         
Los tres cuerpos construidos, conformaron una plataforma de 18 x 24 mts, sobre la cual se apoya la planchada. Más 2 marinas de 6 x 24 mts unidas al pontón.

REMODELACIÓN DE PLANTA DE AGUA DE REFINERÍA LA PLATA

Remodelación de planta de agua.
Lugar: Refinería La Plata.
Planta: Tratamiento de Agua.
Cliente: TISICO S.A.
Obra: Desguace y Desmontaje de Planta.
Año: 2006

Descripción breve de las tareas realizadas:

Desmontaje de la planta en su totalidad por su deterioro. Equipos y cañerías.

Prefabricado y montaje de soporte tipo cristo de perfil Grey 18, con varios niveles para Cañerías existentes y nuevas.

Realización de prueba Hidráulica.

Interconexión a líneas existentes.

Armado de bandejas de acero inoxidable y posterior montaje para cableado, Para la reubicación de la nueva planta.

ADECUACIÓN DE RECIPIENTE A LA NORMA NFPA EN LA PLANTA C.I.E.

LUGAR: YPF SA CIE
PLANTA: VARIAS
CLIENTE: Argencobra & Ca. Group (Durante el año 2009 realizamos la continuación de dicha obra en contratados en forma directa por YPF S.A.)
AÑO: 2008 / 2009 / 2010.

Descripción breve de las tareas realizadas:

Replanteo de recipientes, para ubicación de anillos de refrigeración.                                           
Replanteo de interconexión de líneas de incendios existentes, hasta puesto de diluvio y de éste, hasta los equipos. 
Ingeniería de Detalle constructiva.               
Prefabricado de cañerías.                                                                                     
Construcción de soporte.                                                                                           
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.                                                             
Montaje de cañerías troncales de alimentación, desde la red existente, hasta los distintos equipos a proteger.  Construcción y montaje de plateas y pantallas de H°A°, para puestos diluvio.                                       
Montaje de instalaciones para refrigeración de recipientes (recipientes horizontales y recipientes verticales), instalaciones eléctricas APE para señales de alarma a los sistemas de detección y alarmas de incendio.           
Ampliación del sistema de detección y alarmas existentes, con reemplazo de central de alarmas inteligente (montaje, programación y puesta en marcha).                                                                                                 Ingeniería conforme a obra, pruebas de funcionamiento y capacitación del personal de planta.

ADECUACIÓN DE CHIMENEA B-301

LUGAR: Taller Ingeniería L&H S.R.L.
PLANTA: CILP – COKE A – TOPPING C
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2009.

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Reparación y adecuación de Chimenea B-301.
Replanteo de conexiones de Chimenea en Planta Coke A.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Traslado de Chimenea hasta Almacenes de CILP YPF S.A.

FABRICACIÓN DE NUEVA CHIMENEA B-1905

LUGAR: Taller Ingeniería L&H S.R.L.
PLANTA: CILP – Platforming
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2010.

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Provisión de materiales.
Replanteo de conexiones en planta.
Verificación de la Ingeniería de Detalle provista por YPF S.A.
Correcciones en la Ingeniería de Detalle de YPF S.A.
Fabricación de cuerpo cilíndrico y transición, la chimenea tiene un diámetro de 1,6 m y una longitud total de 16,00 m.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Revestimiento refractario con curva de secado.
Traslado hasta Almacenes de YPF S.A. CILP.

REEMPLAZO DE DOMO F-403 EN PARO DE PLANTA CATALÍTICO A

LUGAR: YPF S.A. – CILP
PLANTA: CATALITICO A
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2010.

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Replanteo de estructuras metálicas a desmontar y corregir.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Montaje de cañerías, hasta los puntos de interconexión con instalaciones existentes.
Refuerzo de estructuras de apoyo del nuevo Domo.
Montaje del nuevo Domo F-403 (Esta tarea se realizo con una grúa de 400 Ton.).
Aislación térmica del equipo y líneas nuevas.
Ignifugado de estructuras nuevas y reparadas.
Montaje de Instrumentos para control de nivel y presión.
Canalización y cableado de nuevas líneas de instrumentos.
Adecuación de instalación de iluminación en plataforma de Domo F-403 (Instalación APE con provisión de equipos APE).
Pruebas hidráulicas y ensayos no destructivos.
Gestión de Calidad con entrega de carpeta con informes, certificados y protocolos de ensayo.
Asistencia en etapa de Puesta en Marcha.

EJECUCIÓN DE MEJORAS EN PARO DE PLANTA – AGUAS ACIDAS U-1300/1350

LUGAR: YPF S.A. – CILP

PLANTA: Aguas Acidas

CLIENTE: YPF S.A.

AÑO: 2011

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.

Replanteo de estructuras metálicas a desmontar y corregir.

Ingeniería de Detalle constructiva.

Prefabricado de cañerías.

Construcción de soporte.

Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.

Montaje de cañerías hasta los puntos de interconexión, con instalaciones existentes.

Aislación térmica de líneas nuevas.

Montaje de Instrumentos para control de nivel y presión.

Canalización y cableado de nuevas líneas de instrumentos.

Pruebas hidráulicas y ensayos no destructivos.

CAMBIO DE METALURGIA PLANTA VACÍO LUBRICANTES

LUGAR: YPF S.A. – REFINERIA LA PLATA
PLANTA: VACIO LUBRICANTES
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2011

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Replanteo de estructuras metálicas a desmontar y corregir.
Ingeniería de Detalle Constructiva.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de soporte.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de cañerías, válvulas y equipos a intervenir.
Montaje de cañerías nuevas, hasta los puntos de interconexión, con instalaciones existentes.
Montaje de válvulas de distintos tipos (esclusas, retención, globo, control, etc.).
Montaje de estructuras metálicas medianas y pesadas.
Pruebas hidráulicas.
Asistencia técnica para puesta en marcha.
Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

ADECUACIÓN DCI GLP DOCK SUD

LUGAR: Dock Sud
PLANTA: Terminal de Carga y Planta GLP
CLIENTE: YPF S.A. – Dirección Logística
AÑO: 2010-2012

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS CONTRATADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ingeniería de Detalle constructiva.
Construcción de Nuevo Edificio, para Sala de Bombas de Incendio, edificio de 200 m2 y 8m de altura.
Construcción y Montaje de circuito hidráulico, en sala de bombas.
Montaje de 3 motobombas de 1000 m3/h a 15 Kg/cm2.
Provisión y montaje de 2 electrobombas jockey de 30 m3/h a 15 Kg/cm2.
Provisión y montaje de puente grúa de 7,5 Ton.
Provisión y montaje de tableros de comando de bombas.
Provisión y montaje de PLC para automatismo del sistema.
Construcción y montaje de línea de 24”, desde Terminal de Carga hasta planta GLP, aproximadamente 1300 m. de longitud, con ampliación de sleepers y pórticos para cruces de calles.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A. de aproximadamente 2500 m2 de cañerías.
Montaje de soportes nuevos.
Tendido de alimentación eléctrica desde Subestación N°1, hasta nueva sala de bombas.
Pruebas y puesta en marcha de los nuevos sistemas.

NUEVAS BOMBAS P-16 Y P-16 PARA BOMBEO DE JP1

LUGAR: TERMINAL LA MATANZA
PLANTA: PATIO DE BOMBAS
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2012

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ingeniería de Detalle Constructiva.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de soportes.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de cañerías, válvulas y equipos a intervenir.
Provisión y Montaje de cañerías nuevas, hasta los puntos de interconexión, con instalaciones existentes.
Provisión y Montaje de válvulas de distintos tipos (esclusas, retención, globo, control, etc.).
Obras civiles (Construcción de bases de H°A°, mamposterías, cruce de calle, cámaras de tiro).
Provisión y montaje de nueva columna Eaton Holec, con Arrancador Suave ABB.
Provisión de materiales y montaje de Instalaciones eléctricas y de Instrumentación.
Provisión y montaje de sensores de vibración y temperatura, para monitorear el funcionamiento de cada bomba.
Pruebas hidráulicas y de funcionamiento.
Asistencia técnica para puesta en marcha.
Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

REEMPLAZO DE CUBIERTA EN CARGADERO DE CAMIONES GLP DOCK SUD

LUGAR: DOCK SUD – Bs. As.
PLANTA: GLP Dock Sud
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2013

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ingeniería de detalle constructiva.
Prefabricado de estructuras metálicas.
Construcción de barreras automáticas.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de canaletas de desagüe existentes.
Montaje de nuevas canaletas de desagüe, en depósitos y salas de maquinas.
Reemplazo de chapas deterioradas, en techos de depósitos y salas de máquinas.
Desmontaje de cubierta existente del cargadero de camiones.
Desmontaje de barreras neumáticas existentes.
Montaje de nueva estructura metálica y cubierta del techo de cargadero de camiones.
Montaje y puesta en marcha de nuevas barreras neumáticas, en islas de carga de camiones.
Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

ADECUACIÓN DE DUCTO 32″ PUERTO ROSALES LA PLATA

LUGAR: Oleoducto Las Flores – La Plata
PLANTA: Oleoducto 32”
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2013

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ubicación de falla con estación total.
Excavación del sector a intervenir.
Retiro de revestimiento existente.
Arenado de la superficie a intervenir.
Instalación y soldadura de parche (mediacañas).
Ensayos no destructivos (tintas penetrantes).
Instalación de clock spring.
Instalación de nuevo revestimiento.
Detección de revestimiento.
Tapada de excavación.
Reacondicionamiento del terreno para entrega a propietario.
Documentación de gestión de calidad.

DESCARGADERO DE FAME EN TERMINAL LA PLATA

LUGAR: TERMINAL LA PLATA
PLANTA: DESCARGADERO DE FAME
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2013

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Replanteo de instalaciones existentes a intervenir.
Ingeniería de Detalle Constructiva.
Prefabricado de cañerías.
Construcción de estructura metálica, para ampliación del descargadero de Fame.
Construcción de plataformas de maniobra y soportes.
Arenado y pintura según especificaciones de YPF S.A.
Desmontaje de cañerías, válvulas y equipos a intervenir.
Provisión y Montaje de cañerías nuevas para Fame y Solventes, hasta los puntos de interconexión con instalaciones existentes en límite con Refinería.
Provisión y Montaje de válvulas de distintos tipos (esclusas, retención, globo, control, etc.).
Obras civiles (Construcción de bases de H°A°, construcción de nuevas islas de descarga con recintos de contención, pavimentos sobre una superficie de 700 m2, bases para columnas de iluminación, construcción de canales, para drenajes pluviales e industriales con rejillas galvanizadas, mamposterías, cruce de calle, cámaras de tiro).
Provisión de materiales y montaje de Instalaciones eléctricas de comando y potencia para 6 (seis) nuevas bombas, iluminación exterior y localizada, sistema de descargas atmosféricas y puesta a tierra, sistema de tracing eléctrico sobre cañería de Fame.
Provisión de materiales y montaje de Instalaciones de Instrumentación y control.
Ampliación del sistema de detección y alarmas de incendio en descargadero.
Ampliación del sistema de extinción de incendios con espuma.
Pruebas hidráulicas y de funcionamiento.
Asistencia técnica para puesta en marcha.
Ingeniería conforme a obra.
Documentación de gestión de calidad.

PREVISION DE TAREAS METALURGICAS Y ELECTRICAS

LUGAR: Complejo Industrial La Plata
PLANTA: Coke A
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2013

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizaron tareas de urgencia en paro de planta.
Se realizó corte y desmontaje de estructuras afectadas por Incendio.
Se realizó el montaje de soportes y bandejas nuevas.
Se montó todo el nuevo sistema eléctrico para sub estación.
Se montó nuevo equipos, cañerías y válvulas para el mismo.

MANTENIMIENTO DE HORNO 2401

LUGAR: YPF CILP (Complejo Industrial La Plata).
PLANTA: Planta YPF CILP
CLIENTE: YPF CILP
AÑO: 2013

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Relevamiento e Inspección de Horno 2401.
Armado de andamios exterior e interior, para inspección total del Horno 2401 y reparación de cañerías, estructuras.
Realización de plataformas para acceso a tomas muestras en chimenea de horno.
Realización de soldaduras de colectores y derivaciones de tubos (material Aleado Fuera de norma).
Colocación de anclajes y manta de aislación en todo el interior de Horno.
Soldadura RX y Tratamiento térmico en cañerías de ingreso y egreso de horno P11.
Proyectado de material refractario (gunitado), en paredes de Horno.
Reparaciones de caldereta líneas, refractario etc.
Realización de muflas, dinteles, estructura en material refractario especifico.
Reparación de Chapas laterales y frentes de Horno.
Desmontaje y montaje de nuevos quemadores del horno.
En todos los casos, se realiza un seguimiento e inspección, para luego liberar cada una de todas las taras realizadas.
END y control de calidad en todo el proceso de reparación.
Realización de Pruebas de Estanquidad.
Entrega de Documentación Data Bock.
Entrega de Documentación CAO.

ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN LOGOP PARA DESPACHO DE FUEL OIL, IFO 380

LUGAR: Puerto Rivera Ensenada.
PLANTA:
CLIENTE: AZILUT S.A.
AÑO: 2014

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó la prefabricación y montaje de soportes y líneas de IFO 380 en zona del Puerto la Plata YPF CILP.
Se debió realizar también pórticos para cruce de calles, vías, canal.
Se realizó la adecuación de la línea existente.
Se realizaron pasarelas para cruce de canal.

PARADA DE PLANTA PLATFORMING / HTNC

LUGAR: La Plata.
PLANTA: Platforming / HTNC
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2014

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó la prefabricación y montaje de soportes, cañerías, electricidad e instrumentos.
Se debió realizar distintos tipos de tareas y trabajos en varias MP, siempre dentro del Sector.

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN

LUGAR: Dock Sud.
PLANTA: Gas Licuado de Petróleo.
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2014 – 2015

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó la Ingeniería, prefabricación y montaje de soportes, cañerías, electricidad e instrumentos en líneas de Agua de Refrigeración.
Se realizó montaje de nuevas bombas, nuevas cañerías de succión y envío; líneas de retorno, hacia Torres de Enfriamiento.
Se realizó montaje de 5 Bombas, las cuales se utilizan para la refrigeración hacia distintos equipos, en sala de compresores. La cañería conto con un colector de succión de Ø24” y envíos de líneas de Ø12”con distintas derivaciones.

ADECUACIÓN DE TK 1

LUGAR: Dock Sud.
PLANTA: Gas Licuado de Petróleo.
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2014 – 2015

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó Ingeniería de detalle, prefabricación, montaje de soportes, líneas, electricidad e instrumento.
Se realizó la totalidad de las líneas en Acero Inoxidable, aisladas térmicamente con Soportería.
Se realizaron plataformas de Acceso, para maniobra de Válvulas.
Se realizaron inspecciones mediante ensayos destructivos y no destructivos, para indicar reparaciones
al TK-01S.

NUEVO COMPRESOR DE AIRE EN CENTRAL II

LUGAR: La Plata.
PLANTA: CILP
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2015

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó la prefabricación de soportes y líneas.
Se realizó el montaje de un nuevo Compresor en sala.
Se realizó montaje de líneas y soportes para el mismo.

REPOTENCIACIÓN INYECCIÓN DE FAME

LUGAR: Dock Sud.
PLANTA: Terminal DS
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2015

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó la Ingeniería, prefabricación y montaje de soportes y líneas de Fame.
Se debió realizar la Succión y él Envío, en Bombas en la Línea.
Se realizaron un nuevo cuadro de Válvulas, en líneas de Inyección.
Se realizó una nueva plataforma para maniobra de válvulas.
Se realizaron los prefabricados de envío y succión en Bombas de IFO.
Se Realizó 1000 metros de tratamiento superficial y aplicación de pintura en toda la traza de línea de Fame.

SISTEMA CONTRA INCENDIO EN TRAFOS

LUGAR: La Plata.
PLANTA: CILP .Central 1
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2015

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizaron los prefabricación y montaje de soportes y líneas del Sistema Contra Incendio.
Se realizó todas las cañerías B7 y B13(Acero Galvanizado), para la protección contra Incendio de 5 Transformadores.
Se realizó la canalización de Electricidad e Instrumentos.

MP – 305/03 Y MP – 227/05

LUGAR: Hidrocell y Tratelf.

PLANTA: Complejo Industrial La Plata
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2015- 2016

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó la Ingeniería, prefabricación, montaje de soportes y líneas.
Se realizó la Ingeniería, en la cual se debió color 2 bombas nuevas, para la recirculación de agua tratada de piletas de recuperación.
Se realizó la Ingeniería de Envió y Succión de 3 Bombas Existentes, en piletas de recuperación.
Se realizó Plataformas de acceso a Bombas.
Se realizó la canalización de electricidad e Instrumentos.

LINEA GOL 24”

LUGAR: La Plata.
PLANTA: Perimetral Calle 60 CILP
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2016

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Adecuación de Línea de Ø24” GOL.

Las tareas realizadas fueron de replanteo y verificación de la ingeniería, suministrada por el cliente.
Realizar Ingeniería Apta para construcción y ingeniería Conforme a Obra.
Reparación de Suportación tipo Sleepers, según Informe realizado por Cliente, realizada en toda la senda perimetral (Hormigonado y metalúrgica).
Se realizaron 4 nuevos Puntos Fijos, para las nuevas Juntas de Expansión y Compresión.
Realización de 4 Carreteles y montaje de los mismos, con Juntas de Expansión y Compresión en cada Extremo.
Mejoras de dicha línea para futuras Intervenciones, que fueron propuestas pro INGENIERIA L&H SRL.
Pruebas y ensayos de toda la Obra que verifique la Calidad de la misma.

INTERCONEXIÓN DE TANQUES

LUGAR: La Plata.
PLANTA: Terminal La Plata.
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2016

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se adecuaron las instalaciones de TLP, para que los TK 5209 y 5312 , puedan ser activados desde CILP (Complejo Industrial La Plata) y poder realizar trasvase a otros Tanques más pequeños y poder operar con una sola calidad de GO (Gasoil 500).
Se realizó la ingeniería Básica, de Detalle, Memorias de Calculo, Ingeniera de Conforme a Obra.
Construcción y Montaje de prefabricados de cañerías Ø6”, 8”, 10”, 12”, 16” y 24” (Aproximadamente 700 Mts.).
Construcción y Montaje de Soportes de líneas.
Montaje de nuevas Válvulas Electro motorizadas.
Construcción y Montaje de nuevas Plataformas de acceso a Válvulas.
Realización de Canalización de líneas de Electricidad e Instrumentos.
Realización y adecuación de Soportes tipo Sleepers.
Pruebas y ensayos de toda la Obra que verifique la Calidad de la misma.

REVAMPING TOPPING D – OBRA PRE PARO

LUGAR: Planta Toopping “D”
PLANTA: Refinería La Plata CILP
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2018

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
La Obra consistió en la realización de trabajos para la Parada de planta realizada en julio de 2018.
Se realizaron tareas de Piping-Estructuras-Civil-Electricidad-Instrumentos.
PIPING: Se realizó la Prefabricación de Líneas de Envió y Succión de 2 Bombas, dejando conexiones para otras 2 futuras bombas.
ESTRUCTURA: Se realizó nueva Plataforma, ampliación de estructuras para cruce de calle, nuevas columnas de estructuras cruce de calle, suportación en general.
CIVIL: Se realizaron 4 Bases para Bombas, Rotura, re hormigonado de calles internas, Bases para plataformas, bases para cruce de calle y bases menores para suportación.
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTO: Se realizó el tendido de nuevas bandejas y caños Conduit, desde Sub estación hasta nuevo Desalador (1000 mts), tanto de cables de potencia, como también de señal y el tendido de cables para instrumentaciones de campo.
Replanteo de Ingeniería para construcción.
Realización de Prefabricados de Cañería, soportaría y estructuras.
Montaje de cañerías y estructuras.
Liberación de Documentación de calidad.
Conforme a Obra de Ingeniería y Calidad.

MP- MEJORAS DE PLANTA

LUGAR: La Plata.
PLANTA: Refinería La Plata.
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2018

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
La Obra consistió en la realización de mejoras de Planta en distintas MP las cuales eran 3:
MP- Nueva líneas de Fuel gas- La cual consistía en realizar una nueva línea de alimentación de Fuel-gas y un cuadro regulador para la operación del mismo.
MP- Nueva Bomba CLAB- Consistía en realizar el montaje de una bomba, sus líneas de envió y succión de para limpieza de líneas.
MP- Plataformas y Tomas de Inspección de Caldera- Realización de Prefabricado, montaje de Plataformas y Tomas de Inspección.
En todas las MP se realizaron tareas de cañería, Estructuras, Civil, Electricidad e Instrumentos.
Replanteo de Ingeniería para construcción.

MONTAJE MECÁNICO DE CLARIFICADOR L-505

LUGAR: Complejo Industrial La Plata
PLANTA: Refinería La Plata
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2018

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realiza el relevamiento de las piezas, para el armado del nuevo Clarificador L-505.
Se procede al montaje del mismo, el cual consta de 32 patas, chapas virolas de piso y pared, también consta de una estructura en la parte superior, donde se encuentra una pasarela de acceso al motor y panel de control.
En el interior de la estructura tipo tanque, se encuentra el sistema de rastras, las cuales se montan en un eje central y el motor en la parte superior de la misma.
Se realiza en cada una de las partas las bases civiles y la pintura total del Clarificador L-505.

MEJORAS DE BLENDING DE NAFTA

LUGAR: Complejo Industrial La Plata
PLANTA: Refinería La Plata
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2018- 2019 (En Proceso)

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
La Obra consiste en la realización de Ingeniería Apta para Construcción, y luego CAO, Prefabricación de cañerías, estructuras, soportaría, civil, para las mejoras de la planta Blending Nafta.
Se realizaron tareas de Piping-Estructuras-Civil.
PIPING: Se realizó la Prefabricación de Líneas de Envió y Succión de 14 Bombas y realizando las interconexiones de las mismas con líneas existentes.
También se realizaron nuevas líneas para la adecuación en las mejoras de la planta. Se realizó unos nuevos cuadros de lazos con colectores Ø14” de envió y succión con By pass, másicos, etc. (cant 12).
Se realizó la modificación de líneas, para poder realizar el trasvase en líneas existentes y nuevas, como así también la maniobrabilidad mediante los cuadros de Válvulas.
A sus vez, estos lazos se debieron interconectar con las líneas existentes, realizando las modificaciones adecuadas para su funcionamiento.
ESTRUCTURA: Se realizó nuevas Plataformas para cada acceso de válvulas, ampliación de estructuras existentes.
Un nuevo cruce de calle tipo trinchera para la suportación de 30 toneladas.
suportación en general.
CIVIL: Se realizaron 14 Bases para Bombas, Rotura y re hormigonado para el nuevo cruce de calle. Bases para plataformas, bases para cruce de calle, bases menores para suportación, sleepers para las cañerías, re encofrado de platea de ampliación de lazos.
Replanteo de Ingeniería para construcción.
Realización de Prefabricados de Cañería, soportaría y estructuras.
Montaje de cañerías y estructuras.

REEMPLAZO DE TUBOS DE RADIACIÓN EN HORNOS H301 Y 306

LUGAR: Complejo Industrial Plaza Huincul
PLANTA: Refinería Neuquén Plaza Huincul
CLIENTE: YPF S.A.
AÑO: 2019

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Se realizó el prefabricación y montaje de los Serpentines de radiación de los Hornos H-301 (A 335 P5) y 306 (Acero Al Carbono).
También se realizó la prefabricación de líneas de Ø10” A335 P11, Realizando en un 100% de Radiografiado y Tratamiento Térmicos.
Se realizó el Desmontaje de las Chimeneas de ambos Hornos, para luego Evaluar y reparar los lugares necesarios.
Se reparó la Perfilería necesaria. Se realizó el tratamiento superficial y luego se pintó en su totalidad.
Se realizó la reparación (total de 18 mts 2) de material refractario en ambos Hornos.
Se realizó la nueva aislación de la totalidad de las líneas.
Se hace entrega de la Documentación requerida.

PARO DE PLANTA PLATFORMING

LUGAR: La plata, Buenos Aires YPF.
PLANTA: Planta YPF CILP- Platforming.
CLIENTE: YPF CILP
AÑO: 2019

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Consta de dos equipos independientes uno del otro. Uno es el Horno B1903 y el Compresor JC1913, por lo que se dividen los trabajos en dos grupos independientes.
Relevamiento de las instalaciones existentes asociadas contemplando la Ingeniería, propuesta por el Cliente.
Compresor JC-1913: Se realizaron la prefabricación de las líneas nuevas, que vinculan el nuevo compresor con las líneas existentes. En el transcurso del montaje, se encontraron muchas modificaciones respecto a la ingeniería apta para construcción, dada por el cliente, por lo que se tuvo que rehacer un total de 1500 pulgadas. Los materiales que se utilizaron son de Acero Inoxidable y Acero al Carbono. Se realizaron un 100 de ensayos no destructivos. Realización de Tanque de almacenamiento de aceite, con sus derivaciones y líneas. También se realizó un flashing en el total de las líneas. Se realizo una nueva platea de hormigón para la colocación y extensión de una plataforma existente, así como también la soportaría para cada una de las líneas.
En Electricidad e Instrumentos, se realizaron las canalizaciones por bandejas y cañería, para luego realizar el tendido de los cables necesarios, tanto de electricidad, como para instrumentos.
Se realizaron todos los ensayos pertinentes para cada especialidad, la calibración de los instrumentos, una vez terminado, se realizó la Programación y puesta en servicio del compresor.
Horno B1903: Se realizaron la prefabricación de líneas existentes, ya que se realizó el cambio de los quemadores. Las líneas son las de Gas a quemadores, Fuel Oíl, Vapor.
Se realizaron un total de 43 cuadros reguladores, tanto de Fuel Oíl como de Vapor en Ø2” a ½”.  Se realizo un nuevo colector de recirculación y descarga de los cuadros de Fuel Oíl en 6”. Se realizo una nueva línea de descarga hacia la línea de Flear en Ø3”, que conectaba todos los colectores nuevos. Los ensayos realizados, son en todos los casos en un 10 %.
Se realizaron plataformas, barandas, escaleras, bastidores. Se realizaron extensiones de plataformas existentes y nuevos soportes ya que los existentes cumplen su función.
En Electricidad e Instrumentos, se realizaron las canalizaciones por bandejas y cañería para luego, realizar el tendido de los cables necesarios, tanto de electricidad como para instrumentos.
Se realizaron todos los ensayos pertinentes para cada especialidad, la calibración de los instrumentos, una vez terminado, se realizó la Programación.
Se realiza asistencia en la puesta en marcha de la planta.
Se entrega la Ingeniería de Conforme a Obra.
Se entrega la documentación de gestión de calidad.

ADECUACION DE SISTEMA RCI PLANTA MEDANITO- CATRIEL

LUGAR: Rio Negro, Medanito Catriel.
PLANTA: Planta Medanito Oldelval.
CLIENTE: ODELVAL SA
AÑO: 2019 / 2020

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:
Relevamiento de las instalaciones existente, contemplando la Ingeniería básica propuesta por el Cliente.
Se realizaron la prefabricación de las líneas de DCI en Ø10”, para los troncales principales del perímetro de toda la planta, también se prefabrica la alimentación y los Anillos de los TK01y02 estos en Ø4”, a lo largo de la línea se colocaron derivaciones para hidrantes.
Los ensayos requeridos fueron en un 10 %.
Los Colectores de envió y succión de las 3 bombas que se montaron se realizaron en Ø14” a 2”.
Se realizaron propuesta de mejorar, una fue la realización de unas líneas de retorno de recirculación, para pruebas y el mantenimiento de todo el sistema.
Se realiza el montaje de Válvulas esclusas, retención, mariposa, Control, de Seguridad, de diluvio, esto a lo largo de toda la línea.
En civil se realizaron soportes tipos Sleepers cantidad 260. Estos se realizaron en talleres externos. También se realizaron cruces de calle tipo trincheras, estos se hicieron en módulos para el ensamblado en planta un total de 7.
Se modificaron las bases y platea de las bombas en situ, veredas y accesos a válvulas, platea y contención de un nuevo tanque de combustible.
Se realizaron soportes metálicos, plataformas, barandas, escaleras, bastidores, etc.
En electricidad e Instrumentos se realizó la canalización por caños y bandejas, luego el cableado tanto de electricidad como de instrumentos. Unas vez terminado, se realizaron todos los ensayos de continuidad y la programación del sistema para la manipulación desde la sala de control.
Se realiza asistencia en la puesta en marcha de la planta.
Se realiza las entregas de Ingeniería de Conforme a Obra.
Se entrega la documentación de gestión de calidad.

ADECUACIÓN DE TK5004 A NAFTA INFINIA

LUGAR: La plata, Buenos Aires YPF.
PLANTA: Planta YPF CILP
CLIENTE: YPF CILP
AÑO: 2020
DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Relevamiento de las instalaciones existentes, con la Ingeniería propuesta por el Cliente.
Una vez realizado el relevamiento, se comienza la prefabricación.
Prefabricación de líneas Ø16” y 24”, las cuales son de Envió y Succión hacia el TK 5004.
Una vez replanteado las líneas existentes y los Sleepers existentes, se procede a la colocación de refuerzos (ponchos), en las zonas de apoyo con los soportes.
Se procede a realizar el pintado de toda la línea, con los esquemas requerido según ED de YPF.
Se realiza la rotura de hormigón y luego reparación del mismo, también los soportes necesarios.
Prefabricación y montaje de Plataforma de acceso a Cuadro de Válvulas, para realizar maniobras.
Realizaran los soportes metálicos necesarios, tanto para Piping, como Electricidad.
Se realizará en electricidad e instrumento la canalización y tendido de cables para cada especialidad, con todos los lineamientos de calidad necesarios.      Colocación de luminarias.
calibración de Válvulas, programación del sistema para accionamiento de válvulas de forma remota.
Por el momento la obra se encuentra detenida por la actual Pandemia COVID-19.

PARO COKE B

LUGAR: La Plata, Buenos Aires YPF.

PLANTA: Planta YPF CILP

CLIENTE: YPF CILP

AÑO: 2020

DESCRIPCION BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Relevamiento de todas las actividades a realizar en las diferentes especialidades (Piping, Civil, Mecánica, E&I, Estructuras Metálicas), planificación para ejecución de las mismas.                                             
Desmontaje, segregación y disposición de chatarra para los diferentes equipos a intervenir (Bomba, Turbina, Compresor, Centralina, Skid’s y Paquetizados).                   
Desmontaje de Centralina de Lubricación, Limpieza Dado de Hº, reparación y adecuación del mismo, para nueva Centralina. 
Desmontaje de Bomba y Turbina, desmontaje de Skid y Paquetizado, Limpieza Dado de Hº, reparación y adecuación del mismo para nueva Bomba.

Recuperación de Spool’s Descarga de la Bomba, así como alimentación a Válvula Tres Vías, relleno, arenado y pintura de los mismos.                 
Fabricación de Spool Succión de la Bomba.                                                                                                   Desmontaje de Válvula Tres Vías, Mantenimiento y posterior montaje de la misma.

Montaje de Bomba Nueva.

Desmontaje de Spool’s Succión y Descarga, Válvulas Tres Vías, Mantenimiento y Montaje.

Desmontaje de Condensador, desmontaje de Skid y Paquetizado, Limpieza Dado de Hº.

Traslado y disposición de equipos intervenidos en los lugares indicados por el personal de operaciones.

Relevamiento y Replanteo de Ingeniería para los diferentes sistemas: Sistema Contra Incendio TRAFO, Línea Fin-Fan, Plan de Sellos API 32, Tanque Elevado.                 
Pre-Fabricado de cañerías para los diferentes sistemas: Sistema Contra Incendio TRAFO, Línea Fin-Fan, Plan de Sellos API 32, Tanque Elevado, comprende los END y todos los controles de calidad correspondientes.                                                                                                                                                                  Construcción de Plataforma para Tanque Elevado.

Montaje de Tanque Elevado.

Montaje de los diferentes Sistemas de Cañerías: Sistema Contra Incendio TRAFO, Línea Fin-Fan, Plan de Sellos API 32, Tanque Elevado, PH y seguimiento de calidad. 
Montaje de Skid, Bomba y Paquetizado, nivelación con grout.

Montaje de Centralina de lubricación.                                                                                                                 Canalización de E&I para los equipos montados, comprende los Ensayos Eléctricos y controles de calidad correspondiente.                                                                                                                                                                   Montaje y Calibración de Válvula de Diluvio en SCI Trafo.                                                                                   Flushing en cañerías asociadas a la Centralina de Lubricación y Tanque Elevado.

Asistencia y P. E. M. instalaciones.

C. A. O. del Proyecto.

REPARACIONES METALURGICAS EN LINEAS DE VAPOR DE ALTA (P11)

LUGAR: Plaza Huincul, Neuquén YPF.

PLANTA: Planta YPF CIPH

CLIENTE: YPF CIPH

AÑO: 2020 Finalizada

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Relevamiento e Inspección de Cañerías Afectadas.

Corte de Costuras/Tramos de Cañería Afectado.

Amolado de extremos hasta metal base en buen estado.

LP para verificar estado de metal base.

Enmantecado de metal baste hasta cumplir con especificaciones de diámetro interno y espesor.

Tratamiento térmico de la reparación realizada.

Biselado de extremos hasta cumplir con los ángulos especificados, LP para verificar estado del metal.

Presentación, pre-calentado y punteo con tarugos de la costura.

Precalentado para soldadura, soldadura de costuras afectadas.

END y control de calidad en todo el proceso de reparación.

Tratamiento Térmico de costuras para cumplir con HB requeridos.

Asistencia a personal de planta para preparación de PH.

Fabricación de Carreteles para PH.

Montaje de Carreteles para PH, adecuación y puesta a punto para realización de la misma.

Desmontaje, mantenimiento de válvulas y posterior montaje.

NUEVA LINEA DE ROFLO DESDE COKE A, A TOPPING C

LUGAR:  YPF CILP. Complejo industrial la Plata YPF

PLANTA: Planta YPF CILP

CLIENTE: YPF CILP

AÑO: 2021 Finalizada

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Relevamiento de las instalaciones existentes con ingeniería desarrollada por L&H, para la ejecución de la obra Piping.

Se realizó la construcción de todas las líneas que intervienen la obra (Ø de 8”).

Construcción y montaje de toda la soportería.

Montaje y soldadura de la línea y válvulas para la nueva línea sector Coke A.

Se realizó hot-tap para la vinculación de línea existente con nueva línea.

Construcción y montaje de plataforma.

Ensayos radiográficas, tratamiento térmico y prueba hidráulica al 100% de las costuras.

Se entrega la Ingeniería de Conforme a Obra.

Se entrega la documentación de gestión de calidad.

PARADA DE PLANTA-CAMBIO DE TUBOS EN HORNO H301

LUGAR: Complejo Industrial Plaza Huincul.

PLANTA: Refinería Plaza Huincul.

CLIENTE: YPF S.A. Huincul

AÑO: 2022

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Relevamiento de las instalaciones existentes asociadas.

Prefabricación de Serpentín de radiación del horno H301 Ø3 1/2” en acero A335 Gr P5, con ensayos en un 100% de las uniones Soldadas y tratamiento Térmicos de Alivio de Tensiones.

Desmontaje de chimenea y convectiva de horno y realización de reparaciones en general, tanto en pintura, como también material refractario, realización de nuevo piso de horno.

Montaje y soldadura de nuevo serpentín y estructuras asociadas.

En todas las líneas, se monta la aislación dejándola operativas.

Se realiza asistencia en la puesta en marcha de la planta.

Se entrega la documentación de gestión de calidad.

CONTRATO PARA NUEVOS PROYECTOS DE PIPING, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS, PARA GCIA. DE INGENIERÍA YPF, Y PARA GCIA DE PAROS YPF

LUGAR: La Plata, Buenos Aires YPF.

PLANTA: Planta YPF CILP. CIE

CLIENTE: YPF S.A.

Cantidad de personal:

En planta: 130 MOD + 25 MOI.

En Taller externo: 20 MOD + 10 MOI

AÑO: 2021 a la fecha.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS:

Al día de la fecha, se terminaron más de 90 obras, de modificaciones de plantas y nuevas obras metalúrgicas (estructuras y piping), en Refinería La Plata, CIE Ensenada y Puerto La Plata.

Desarrollo de ingeniería, replanteo APC. Propuestas para nuevas ingenierías y mejoras de instalaciones.

Construcción de prefabricados y estructuras, y tratamiento superficial (arenado y pintura) en Taller externo.

Seguimiento y Control de calidad en las distintas etapas.

Montaje de equipos, estructuras y cañerías en planta. El servicio actualmente se está ejecutando con 6 frentes de trabajo, con personal con una vasta experiencia en refinerías, petroquímicas y obras.

Entrega la Ingeniería de Conforme a Obra y documentación de gestión de calidad.